Технологический процесс

изготовления брюк.

Исследование.

Детали кроя брюк.

Исследование.

Подготовка ткани к раскрою.

- Декотирование – особая обработка, которая обеспечивает предварительную усадку ткани.

- Определить направление долевой нити ткани, лицевую и изнаночную стороны.

- Проверить дефекты, к которым относятся – утолщение нити, неравномерность окраски. Обнаруженные дефекты отметить мелом, чтобы при раскрое расположить их между выкройками.

- Измерить ширину и длину ткани, срезать кромки, если они стягивают ткань.

- Проутюжить ткань, чтобы удалить замины и складки.

- Перегнуть ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь, сколоть.

- Выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника.

Исследование.

Раскладка выкройки на ткани.

Исследование.

Раскрой брюк.

| Изображение | Комментарии | Причины |
| --- | --- | --- |
|  | Приготовила ткань к раскрою: выполнила деко-тирование ткани, отметила дефекты. Сложила ткань всгиб лицевой стороной внутрь. Определила направление нитей основы. | При увлажнении большинство тканей дают усадку, что влечёт за собой искажение формы изделий после стирки. |
|  | Разложила детали – выкройки, приколола их булавками. Выполнила обмеловку контуров выкройки с учётом припусков на швы. | Чтобы выкройка не скользила на ткани. |
| Вырезала детали кроя. | Выполнила раскрой изделия по линиям припусков на швы (по вторым меловым линиям). Сколола булавками детали кроя. | Чтобы уровнять срезы деталей. |
|  | Перевела резцом контуры выкроек на другую сторону деталей. |  |

Исследование.

Влажно-тепловая обработка брюк.

Очень ответственным и важным этапом в изготовлении брюк является влажно-тепловая обработка, от которой зависит хорошая посадка изделия на фигуре.

ВТО начинают с передних половинок брюк. Их складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, располагают на столе боковыми срезами к работающему. Участок бокового среза от низа до линии колена растягивают на 10-12мм. Образовавшуюся слабину ткани сутюживают до середины передних половинок брюк. Таким же способом обрабатывают шаговые срезы (рис. 1а). Затем детали переворачивают другой стороной и повторяют ВТО другой половинки брюк (рис. 1б). Сложенные половинки увлажняют, сутюживают по сгибу на участке линии колена и ниже для получения линии прогиба под коленом и слегка приутюживают сгиб. Для окончательного закрепления формы половинки переворачивают и повторяют приёмы сутюживания (рис. 2а). Одновременно оттягивают средний срез на участке наибольшей выемки, отводя половинку брюк в сторону бокового шва. Возникшую при этом слабину сутюживают до середины половинки. Половинки брюк переворачивают и повторяют  те же приёмы с другой стороны. Затем придают окончательную форму задним половинкам брюк, сутюживая сгиб деталей под ягодицами, получая при этом плавную вогнутую линию. В узких брюках небольшое оттягивание сгиба задних половинок выполняют против икроножных мышц, сутюживая при этом срезы на участке между коленом и низом брюк (рис. 2б).

Исследование.

Подготовка деталей кроя к обработке.

| Последовательность выполнения работы. | Графическое изображение. |
| --- | --- |
| - Проложить копировальные строчки по контурным линиям. |  |
| - Проложить прямыми стежками линии сгиба задней и передней половинок брюк. |  |

Подготовка изделия к первой примерке.

| Последовательность выполнения работы. | Графическое изображение. |
| --- | --- |
| - Сколоть и сметать вытачки на передней и задней половинок брюк. Чтобы точно закрепить вытачки, следует сметывать их от вершины к срезу. |  |
| 2. Сколоть и сметать боковые срезы, начиная от вершины среза и вниз. В левом боковом шве оставить не сметанным 14-16см. |  |
| - Проверить нижний срез брюк. |  |
| 4. Проверить качество сметочных стро-чек, точность соединения сторон вытачек, складок и деталей изделия. |  |

Исследование

Проведение первой примерки.

| Последовательность выполнения работы. | Графическое изображение. |
| --- | --- |
| - Надеть изделие, сколоть застёжку, уточнив положение средних линий передней и задней половинок. |  |
| - Проверить посадку изделия на фи- гуре – прилегание по линии талии, бёдер. |  |
| - Уточнить ширину брюк и положение боковых швов. Исправления вносить за счёт запаса в среднем шве. |  |
| - Уточнить ширину и длину изделия. |  |

Исследование.

Исправление недочётов в изделии после примерки.

| Дефект и его графическое изображение | Причины возникновения | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Брюки широки на участке бёдер. | Расширены по линии бёдер. | Забрать излишки ткани в боковые швы на участке бёдер. |
| Поперечные заломы у пояса на заднем полотнище брюк. | Неправильно оформлен верхний срез заднего полотнища брюк или увеличен раствор задних и боко-вых выточек. | Верхний срез заднего полотнища брюк оформить с про-гибом или уменьшить раствор задних и боко-вых выточек. |
| Излишнее провисание среднего шва в нижней части. | Увеличена высота соединения брюк | Уменьшают высоту сидения брюк, забирая излишки по линии притачивания пояса со стороны передних и задних половинок. В случае необходимости излишки ткани заби-рают по линии талии в средний и боковой шов. |
| Поперечные заломы на задних половинках брюк ниже линии бёдер. | Задние половинки брюк заужены в верши-не шаговых срезов. | Выпускают при-пуски шаговых швов в верхней части. |

Исследование.

Обработка шагового и среднего срезов.

Шаговые срезы стачивают по передним половинкам брюк, совмещая надсечки или контрольные меловые линии. Средние срезы стачивают на машине с одновременным оттягиванием их или двумя строчками на стачивающей машине, совмещая шаговые швы и швы притачивания надставок. Стачивание выполняют со стороны левой половинки. При выполнении ВТО швы разутюживаются.

Обработка боковых срезов брюк.

| Последовательность выполнения работ. | Графическое обозначение. |
| --- | --- |
| - Стачать боковые срезы от верхнего среза вниз. В левом боковом шве оставить не застроченным 14-16см. на застёжку. Закрепить начало и конец строчек. Удалить нитки сметывания. |  |
| - Разутюжить швы. |  |
| - Обработать срезы на машине “Чайка” зигзагообразной строчкой. |  |

Исследование.

Обработка вытачек.

| Последовательность выполнения работы. | Графическое изображение. |
| --- | --- |
| - Сложить детали лицевой стороной внутрь по средней линии вытачки. |  |
| - Сметать вытачки по направлению от узкого конца к широкому, закрепляя нитку в начале и конце строчки. |  |
| - Стачать вытачки от широкого конца к узкому и закрепить конец строчки. Удалить нитки смётования. |  |
| - Сутюжить концы вытачек и заутюжить в сторону середины деталей. |  |

Исследование.

Обработка застёжки в боковом шве.

| Последовательность выполнения работы. | Графическое изображение. |
| --- | --- |
| Заметка боковых срезов брюк. - Отогнуть нестаченные боковые срезы на изнаночную сторону по копировальным строчкам, заметать и приутюжить. |  |
| Примётывание застёжки-молнии. - Раскрыть застёжку-молнию. Наложить одну её сторону лицевой стороной на изнаночную сторону брюк, совмещая край звеньев с подогнутым краем бокового среза, приколоть и приметать. |  |
| - Закрыть молнию и приметать её вторую сторону так, чтобы сгибы ткани, сходясь, целиком закрывали звенья молнии. |  |
| Настрачивание застёжки-молнии. 4. Проложить машинную строчку с лицевой стороны на 0,1-0,2см. от звеньев молнии. Строчка в конце застёжки должна проходить перпендикулярно боковому шву или под углом на расстоянии 0,2-0,5см. от последних звеньев молнии. |  |

Исследование.

Обработка низа брюк швом вподгибку с открытым срезом.

Для уточнения низа брюк раскладывают на столе правой половинкой вверх, совмещая шаговые и боковые швы, уравнивая край застёжки и верхний край и выправляя средний шов.

По лекалу уточняют линии подгиба и обрезки низа. Низ подрезают, обметывают, затем перегибают наизнаночную сторону по намеченной линии на 0,5см. и замётывают и застрачивают срез на машине.

Обработка верхнего среза подкройной обтачкой.

Подготовка подкройной обтачки.

- На изнаночную сторону обтачки наложить прокладку (флизелин) и приклеить её с помощью утюга.

- Обметать нижний срез обтачки на машине “Чайка” швом зигзаг.

Пришивание подкройной обтачки.

- Застегнуть застёжку брюк. Наложить обтачку ни лицевую сторону изделия с верхним срезом брюк.

- Приметать и притачать на расстоянии 05,-0,7см. От верхнего среза.

- Перегнуть обтачку на изнаночную сторону изделия и выметать кант по верхнему краю изделия, приутюжить.

- Настрочить по верхнему краю изделия на расстоянии 0,7см.

- Приутюжить.

Исследование.

Окончательная отделка изделия.

- Чистка изделия.

Со стороны изнанки, а затем с лицевой стороны изделия удаляют намёточные нитки, талоны, обрезают концы ниток и очищают меловые следы щёткой.

- Окончательная утюжка изделия.

От качества окончательной утюжки во многом зависит внешний вид изделия. Чем тщательней производят утюжку, тем выше качество готового швейного изделия.

В задачи окончательной утюжки изделия входят: выправление формы краёв, уточнение краёв и придание им устойчивости, удаление заминов, лас.

Брюки утюжат на гладильной доске. На доску укладывают верхнюю часть брюк, выправляют верхние края, края застёжки, средний шов и заутюживают. Затем разутюживают нижние части брюк. Перед утюжкой брюки складывают, совмещая шаговые и боковые швы. Сгибы заутюживают со стороны шаговых швов на каждой половинке брюк в отдельности, а со стороны боковых швов обеих половинок брюк вместе.

Исследование.

Экономический анализ.

Подсчёт себестоимости изделия.

Материальные затраты.

Ткань “Меландж”

Флизелин

Нитки

Молния

1м×145руб=145руб

0,15м×15руб=2р25к

5руб

3руб

Плата за электроэнергию:

а) Работа утюгом.

Т – время работы утюга = 2ч. (за 4 дня).

W – потребляемая мощность КВт=1КВт.

Р – плата за использование электроэнергии 1КВ/ч=36 коп.

С – общая стоимость.

(W⋅T)⋅P=C

C=(2⋅1)⋅0,36=0,72руб=72коп.

б) Светильники.

W – мощность – 0,04КВт.

Т – время – 4 дня по 2ч.

Р – плата за использование электроэнергии 1КВ/ч=36коп.

С – общая стоимость.

(W⋅T)⋅P=C

C=(0,04⋅8)⋅0,36=0,1152руб.

Расходы на оплату труда.

Т – 4 дня (по 2 часа в день).

Стоимость 1 часа работы = 15руб.

ЗП=8⋅15=120руб.

Себестоимость = 155,25коп.+0,72+0,1152+120=276руб. 9коп.

Экономия = 120руб.

Исследование.

Экологическое обоснование.

Брюки, которые я изготовила самостоятельно, - это швейное изделие, а его пошив считается одной из самых экологически чистых деятельностей человека. Изготовление изделия не требует применения каких-либо химических процессов, поэтому загрязнения окружающей среды не происходит.

Для пошива своих брюк я использовала х/б нитки, полученные из волокон растительного происхождения, не оказывающие вредного воздействия на природу. При попадании в почву они быстро подвергаются биохимическим процессам. Моё изделие не принесёт вреда окружающей нас природе.

Рекламный проспект изделия.

Если в жизни мне когда-нибудь вновь придётся столкнуться с этой работой и мои дела пойдут хорошо, то скорее всего я открою ателье “Ника” по пошиву верхней одежды. В нашем городе много подобных фирм, и мне будет нелегко заслужить внимание покупателей. Для этого я создам небольшую коллекцию, проведу её показ, оформлю выставку.

Свои услуги я размещу в газетах “Арзамасская правда”, “Арзамасские новости”.

Реклама в газету:

Вы желаете следовать моде, выглядеть безупречно? Приглашаем посетить ателье “Ника”. Для Вас: - пошив верхней одежды; - качественное обслуживание; - быстрое выполнение заказа; - доступные цены; - широкий ассортимент модных тканей и фурнитур. Система скидок!

Самооценка.

| № | Вопросы для оценки. | Твоя оценка. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Может ли это изделие выполнять те функции, которые я для него придумала? | Да |
| 2. | Какие швы были использованы при изготовлении изделия. | Я использовала стачные и обтачные швы. |
| 3. | Качественно ли выполнено изделие? | Да |
| 4. | Всё ли удалось? Что бы я сделала по-другому, если бы начала работу заново. | Мне удалось всё, что было задумано. Но в своё изделие я бы внесла дополнительные элементы отделки. |
| 5. | Какую оценку я себе поставила? | За свою работу я поставила оценку 5, т.к. цель моего проекта достигнута и выполнено всё, что было задумано |

Оценка моей деятельности окружающими.

Брюки готовы и я с радостью смотрю на них. Довольная своей работой, я решила показать изделие маме и услышала её оценку. Её ответом было одобрение и похвала за аккуратность выполнения. Оценили творчество и мои подруги.

Исследование.

Техника безопасности при выполнении ручных,

машинных и утюжильных работ.

При изготовлении изделия я соблюдала технику безопасности.

- Правила техники безопасности при работе с утюгом:

  - Проверить исправность шнура.

  - Включать и выключать сухими руками, держась за корпус вилки.

  - Ставить утюг на подставку. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.

  - Следить за правильной установкой положения терморегулятора.

  - По окончании работы выключить утюг.

- Правила техники безопасности на швейной машине:

  - Волосы должны быть убраны под косынку.

  - На машине не должны лежать посторонние предметы.

  - Перед работой проверить, не осталось ли в изделии игл и булавок.

  - Не наклоняться близко к движущимся частям машины.

  - Следить за правильным положением рук и ног.

  - Не надевать ремень во время работы машины.

  - Не держать ремень рукой, иначе можно поранить руку скрепкой.

  - Заправляя нитку в машинную иглу, не держать ногу на педали.

- Правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами и булавками:

  - Ножницы класть сомкнутыми лезвиями от работающего.

  - Хранить ножницы в определённом месте – рабочей коробке. Ножницы должны быть хорошо заточенными.

  - Шить с напёрстком.

  - Хранить иглы и булавки в игольной подушечке.

  - Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведённое для этого место.

Литература.

- А.Т. Труханова “Основы технологии швейного производства”.

- Л.П. Чижикова “Конструирование и моделирование одежды”.

- Лидия Орлова “Азбука моды”.

- Трудовое обучение 6-9 класс.

- Журнал “Школа и производство”.